Klipper配置文件

如果你不打算使用转速计（Tachometer）的风扇，请删掉以下配置参数：

tachometer_pin（转速计信号引脚）

tachometer_ppr（转速计每转脉冲数）

否则，Klipper 在运行时可能会报错或无法正常控制风扇。

部件风扇检查宏

在 GitHub 代码库中提供了一个可选的 tacho_macros.cfg 文件，该文件包含宏指令“PREFLIGHT_CHECK”。该宏会短暂启动部件风扇，并通过转速计信号检测风扇是否正常运转。要使用该宏指令，在 printer.cfg 文件中添加 [include tacho_macros.cfg] 以引入配置，并在 “PRINT_START” 宏指令的开头调用 “PREFLIGHT_CHECK”。

固件设置及更新

Nitehawk 固件由两个主要组件组成：Katapult 和 Klipper。

Katapult 是专为 Klipper 设计的引导加载程序（Bootloader），其主要功能是确保RP2040微控制器（MCU）上的软件能够顺利启动，并支持对 Klipper 固件的便捷更新。

Klipper 是运行在RP2040微控制器上的核心固件，负责控制3D打印机的主要功能。它以高性能和灵活的配置方式广泛应用于当前的FDM打印设备中。您可以在此处了解更多关于 Klipper 的信息。

Nitehawk 出厂时已预装 Katapult 和 Klipper 两个组件。通常情况下，用户仅需定期更新 Klipper 固件，无需对 Katapult 进行任何操作。如果 Katapult 引导程序被意外擦除或缺失，可参考本手册相关章节，按照说明重新烧录 Katapult。

硬件设置

在安装 Klipper 或 Katapult 时，无需进行任何特殊设置。Nitehawk 作为 3D 打印机中的常规部件，只需通过USB适配器将工具板连接至 Klipper 主控设备（例如 Raspberry Pi）即可。同时，需要能够操作工具板上的两个按钮（RESET 和 BOOT0），通常是在将打印头移动至前方并打开打印头盖进行操作。此外，请注意按钮下方的四个 LED 指示灯 —— 最左侧的 LED 为 ACT 状态指示灯，后续操作中将起到关键作用。请参考下方照片，以识别按钮及 LED 的具体位置。

编译Klipper固件

以下是Nitehawk工具板编译及上传新版 Klipper 固件的操作说明。如果您希望将 Klipper 固件更新至最新版本，或者您是首次安装且已上传 Katapult（详见前文章节），则需要执行以下步骤。在编译固件之前，请确保您的主控设备（例如 Raspberry Pi）已成功安装 Klipper。

- 通过SSH登录至您的Klipper主机。Windows用户可使用Putty或其他任意SSH客户端，Mac与Linux用户则可直接在终端中使用ssh命令连接。登录后，运行以下命令以打开固件配置界面：

- 在配置器中启用附加的低层级配置选项，选择“Raspberry Pi RP2040”作为目标平台，并根据下方所示截图对其余参数进行一致配置。

- 最重要的一点：请务必设置16KiB的引导加载程序偏移地址。否则，将会擦除Katapult引导加载程序！

- 完成后，按 Q 退出，并在系统提示时选择 Yes 以确认保存设置。随后，运行以下命令以生成固件文件：

- 固件文件将被生成并保存在目录 ~/klipper/out 中。接下来，您可以将该固件上传至 Nitehawk 工具板。推荐的固件上传方式是使用 make flash 命令。

上传Klipper（通过make flash）

- 运行 ls /dev/serial/by-id 查找 Nitehawk 工具板的 USB ID。USB ID 的格式应类似于：usb-Klipper_rp2040_1234567890000000-if00。

- 接下来运行以下命令，这将安装 Python、pip 以及 pyserial 模块（若尚未安装）。在执行最后一条命令时，您可能会收到 “externally managed environment”（外部环境管理） 的错误提示。这是正常现象，表示 pyserial 模块可能已预先安装，您可直接跳过该步骤并继续后续操作。

- 运行以下指令以将固件直接上传至微控制器（MCU）。

- 如果在刷新新固件后遇到连接问题，请重启打印机。此时，您的Frame PCB板应已成功更新为最新固件版本。如果刷新过程失败，建议尝试使用第二种方法，通过 Katapult 上传 Klipper 固件。

上传Klipper（通过 Katapult）

在本节中，我们将使用 Katapult 引导加载程序作为替代方法来上传 Klipper 固件。如果您的工具板由于某种原因缺少 Katapult 引导加载程序，请先参考下一节内容安装该引导程序。

- 首先，我们将检查并在必要时安装 Katapult 软件包。

test -e ~/katapult && (cd ~/katapult && git pull) || (cd ~ && git clone https://github.com/Arksine/katapult) ; cd ~

- 要上传Klipper固件，我们将使用Python脚本与Nitehawk工具板内的Katapult引导加载程序进行通信。首先需要搭建一个 Python3 环境。请运行以下命令：

- 此步骤将在 ~/katapult-env/ 路径下创建一个 Python3环境，并安装上传脚本所需的 pyserial 模块。

- 接下来，需要强制Nitehawk进入Katapult引导加载程序并获取USB串行地址。请快速双击复位（RESET）按钮两次，此时应观察到活动指示灯（ACT）缓慢闪烁。这表明设备已成功进入Katapult引导加载模式。

- 然后，执行ls /dev/serial/by-id/命令。正常情况下将显示类似usb-katapult_rp2040_A1234567898D1234-if00的地址（注意地址中包含"katapult"标识）。若未显示，则表明设备未安装Katapult或未成功进入Katapult引导加载程序。请记录该地址用于后续操作，此时先不要退出引导加载程序。

- 最后，运行以下命令（需将命令中的地址替换为上一步获取的实际地址）。若操作无误，您将看到写入和验证进度提示，并在最终显示"Flash Success"烧录成功的信息。

~/katapult-env/bin/python3 ~/katapult/scripts/flashtool.py -d /dev/serial/by-id/usb-katapult_rp2040_A1234567898D1234-if00

- 作为最终验证，再次执行 ls /dev/serial/by-id/，此时应显示Klipper的USB串行地址，格式为 usb-Klipper_rp2040_E1234567A12D9835-if00。

安装Katapult引导加载程序

本节将指导您完成Katapult引导加载程序的编译与烧录流程。请注意：您的Nitehawk工具板出厂时已预装Katapult系统，仅当Katapult被意外擦除或缺失时，才需要执行以下操作。

- 登录 Raspberry Pi。我们将检查并在必要时安装 Katapult 软件包：

test -e ~/katapult && (cd ~/katapult && git pull) || (cd ~ && git clone https://github.com/Arksine/katapult) ; cd ~

- 现在，我们需要配置一些选项：

- 进入配置菜单。确保设置如下选项：

- 完成后，按 Q 退出，并在系统提示时选择 Yes 以确认保存设置。随后，运行以下命令以生成Katapult 二进制文件：

- 此时将在 ~/katapult/out/ 路径下生成名为 katapult.uf2 的二进制文件。下一步需将该文件烧录至Nitehawk工具板搭载的RP2040微控制器 中。

- 现在需要将Nitehawk工具板重启进入系统引导模式。操作分为三个步骤：

1.同时长按RESET和BOOT0按钮

2.先放开RESET按钮

3.再放开BOOT0按钮

- 如果操作无误，您的Nitehawk此时应已进入Boot模式并模拟为"半U盘设备"。请执行命令 ls /dev/sda* 验证，正常情况下应显示类似 /dev/sda /dev/sda1 的分区节点。若显示 ls: cannot access '/dev/sda*': No such file or directory 错误，则表明：

Nitehawk未成功进入Boot模式或Raspberry Pi与Nitehawk之间的物理连接存在故障。

- 现在可以开始上传Katapult程序了, 请执行以下指令：

- 上述命令本质上将Nitehawk挂载为存储驱动器，并将Katapult二进制文件复制到该驱动器中，随后卸载驱动器。若操作顺利，此时应可观察到BOOT0按钮下方的ACT指示灯进入慢速闪烁状态。为确认Katapult安装状态，请执行 ls /dev/serial/by-id 命令。正常情况下将显示类似以下格式的地址：usb-katapult_rp2040_A1234567898D1234-if00，此即为运行Katapult的Nitehawk的USB串行地址。需特别注意以下技术细节：

1.该地址仅在Nitehawk处于Katapult引导加载模式时可见，系统启动模式或正常运行Klipper固件时不会显示。

2.可通过快速双击Nitehawk工具板上的RESET按钮强制进入Katapult引导加载模式（此模式下ACT指示灯呈前述慢速闪烁状态）。

3.后续上传Klipper固件时，必须确保设备处于Katapult引导加载模式并获取该USB串行地址。

4.按照上述说明操作后，你将成功上传 Katapult程序，但会擦除所有其他固件，包括之前安装的任何 Klipper固件。

5.单按RESET按钮可退出Katapult引导加载模式（正常情况下应进入Klipper固件，但由于刚刚擦除了Klipper，设备将再次返回Katapult引导加载模式）

现在就可以编译并上传 Klipper 了--请参阅此处的上一节。